DOCUMENTATION PROJET AEGIS – TECHSUD

BY Toukam.I, Diomandé.Y, Dumorine.G

SOMMAIRE

- Introduction

- Analyse du dossier TechSud

- Audit de l’existant

- Déploiement de la VM Linux

- Durcissement du système

- Surveillance & gestion des logs

- Script Python d’audit

- Rapport d’audit TechSud

- Conclusion

- Annexes

INTRODUCTION

Contexte général

Le 18 avril 2026, TechSud subit un incident critique :

Une saturation apparente des CPU/processor de 98 %, des Connexion SSH douteuse/frauduleuse depuis une adresse Tor. Des fichiers malveillant dans le dossier  /tmp/.x11-unix/,  un Cron suspect exécuté toutes les 5 minutes.

Un Webshell PHP dans /var/www/html/upload/ et des logs effacés sur une période de 36h.

Cet incident révèle une compromission probable du serveur SRV-PROD-01.

Objectifs du projet AEGIS

Le projet AEGIS a pour objectif de reproduire un environnement représentatif de l’infrastructure de TechSud afin d’y appliquer des mesures de sécurisation essentielles. L’enjeu est d’améliorer la posture de sécurité du système d’information en durcissant les services critiques, en automatisant un audit technique et en produisant un rapport professionnel destiné au DSI. Le périmètre couvre l’installation et la configuration d’une VM Linux, la sécurisation du service SSH, la mise en place d’un pare-feu, l’intégration de Fail2ban, l’analyse des journaux système ainsi que le développement d’un script Python d’audit. La méthodologie adoptée repose sur l’analyse du dossier d’incident fourni par TechSud, la mise en place d’un environnement de test isolé, l’application progressive des mesures de durcissement, la vérification systématique de chaque configuration et la rédaction d’une documentation complète permettant de justifier chaque choix technique.

Schéma d’état des lieux (avant sécurisation)

TECHSUD – SI      │      ÉTAT DES LIEUX 2026

| 1. Serveurs & Réseau | 2. Failles identifiées | Vecteurs d’attaque | Conséquences |
| --- | --- | --- | --- |
| SRV-PROD-01 (Debian 11) : SSH exposé (22), root autorisé, mises à jour 2024 | Mots de passe faibles (prenom2024) | Brute-force SSH → compromission du compte deploy | Exécution de code malveillant |
| SRV-WEB-01 (Ubuntu 20.04) : HTTP sans HTTPS, upload non filtré | SSH accessible depuis Internet. Webshell PHP uploadé via formulaire | Upload non filtré → webshell (she11.php) | Connexion distante via Tor |
| SRV-BDD-01 (MariaDB) : port 3306 possiblement exposé | Cron malveillant exécutant un binaire ELF Logs effacés (17/04 → 18/04) | Service non mis à jour → exploitation potentielle | Effacement de traces |
| pfSense : règles non documentées | Absence de firewall sur les serveurs | Pare-feu mal configuré → ports ouverts non maîtrisés | Risque de fuite de données clients |
| NAS Synology : backups non testés | Pas de surveillance (Fail2ban, EDR, alertes) |  | Indisponibilité du serveur principal |

Analyse de l’infrastructure

Existante (Audit initial) /TechSud

Objectif : comprendre ce qui tourne, ce qui est exposé, ce qui est vulnérable.

- Identification d’informations sur le système de base

L’analyse initiale du système commence par la collecte d’informations générales sur la machine afin de comprendre l’environnement dans lequel l’audit sera réalisé. Les commandes hostnamectl, uname -a et lsb_release -a permettent d’obtenir une vue d’ensemble sur l’identité du système, sa version, son kernel et son environnement matériel.

Les résultats montrent que la machine auditée est une VM Kali Linux Rolling, exécutée sous VMware, avec un kernel récent (6.18.12+kali-amd64). Le système utilise une architecture x86_64, ce qui garantit la compatibilité avec les outils de sécurité modernes. L’hôte possède un firmware datant de 2020, ce qui indique une plateforme virtuelle relativement ancienne mais fonctionnelle.

Ces informations sont essentielles car elles permettent de :

- Confirmer que l’environnement est bien une machine virtuelle isolée (sécurité du lab),

- Vérifier que le système est à jour et supporté,

- Identifier d’éventuels risques liés à un kernel obsolète ou une distribution non maintenue,

- Adapter les outils et techniques d’audit à la version du système.

NB :

Cette étape constitue la base de l’audit, car elle garantit que les analyses suivantes (services, ports, configurations, logs) seront interprétées dans le bon contexte technique.